Установите программу из файла:

iVMS320_Windows_V22.1.9.220312_R4.exe

После установки запустите программу, появится окно:

Введите корректные значения по умолчанию

Пользователь: admin

Пароль: admin

Нажмите «Connect», запустите программу.

Выберите вкладку «Device Management»

Нажмите «Refresh» в нижней части экрана, после поиска появится список всех подключенных локальных устройств.

Поставьте галочку против устройства с адресом: 192.168.1.129

Нажмите «+ Add to»

Появится окно добавления устройства:

Введите корректные значения user: admin, password: admin, нажмите «Next step»

После появления надписи «device will be added to your system», нажмите «Add»

Выбранное устройство появится в таблице в верхней части экрана.

Перейдите в раздел «Live»

Раскройте «Server» - адрес устройства – устройство.

Захватите мышкой устройство и вбросьте его в нужное любое окно слева.

В этом окне появится видеоизображение.

Для настройки записи перейдите в раздел «Storage»

Поставьте галочку против выбранного устройства.

Введите корректные нужные значения настроек и пути для сохранения записей.

Нажмите «Save».

Для старта записи нажмите соответствующую кнопку в режиме просмотра камеры.

Для просмотра записей перейдите в раздел «Local Playback».

Вбросьте аналогично разделу «Live» камеру в окно, используйте интуитивно понятные инструменты.